Трёхполосная дорога.

Билеты:7/10, 25/10, 32/10.

[image: image1.png]




Рис. 1.

По какой траектории следует двигаться, поворачивая налево.

«Правильный ответ» - Б

              Один из самых неоднозначных и вольно трактуемых пунктов ПДД. Давайте попробуем  прочитать его буквально, без домысливания и интерпретаций.
       «9.3. На дорогах с двусторонним движением, имеющих три полосы, обозначенные разметкой (за исключением разметки 1.9), из которых средняя используется для движения в обоих направлениях, разрешается выезжать на эту полосу только для обгона, объезда, поворота налево или разворота. Выезжать на крайнюю левую полосу, предназначенную для встречного движения, запрещается».
«На дорогах» - видимо, речь идёт о ситуации, когда мы движемся по такой дороге.

 «Средняя (полоса) используется для движения в обоих направлениях. Разрешается выезжать на эту полосу только для обгона, объезда, поворота налево или разворота». 

         Итак, средняя полоса предназначена для движения в обоих направлениях, кроме того, указывается в каких, исключительно, случаях, можно на эту полосу выезжать.  Обратите внимание, что написано? «Разрешается выезжать», а не «обязаны» выезжать. В русском языке, словосочетание «разрешается выезжать, только для…» означает запрет выезда для любых других целей, и больше не означает ничего. Точно так же, эта фраза понимается и в основных принципах Права (можно только то, что прямо разрешено законом, и, что не запрещено, то разрешено). Причём выезжать для указанных целей на эту полосу могут автомобили, как нашего, так и встречного направления.

         Если мы поняли правильно, то данная фраза, просто немного расширяет общие правила поворота и разворота. Помимо основных правил, изложенных в п. 8.5, 8.6, 8.7 и 8.8 ПДД, добавляется ещё один пункт: «для поворота или разворота на «трёхполосной дороге», разрешается использовать среднюю полосу, предназначенную для движения в обоих направлениях (очевидно, можно и не использовать, что не запрещено, то разрешено). И это ни коим образом не отменяет правил маневрирования, изложенных в 8 разделе ПДД.

         Исходя из этого, на рис. 1, можно двигаться налево по любой траектории, так как:

1. Пункт 9.3 не обязывает, а лишь не запрещает (разрешает) использовать для поворота среднюю полосу.
2. Согласно п. 8.5, «перед поворотом, направо, налево или разворотом водитель должен занять крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в данном направлении». Для движения в данном направления, предназначена правая полоса движения. Это следует из того, что средняя «предназначена для движения в  обоих направлениях», и ни где не написано, что перед перекрёстками она превращается в полосу для данного направления), а крайняя левая полоса предназначена для встречного транспорта.
3. И, наконец, ни кто не отменял п. 8.7  «Если транспортное средство из-за своих габаритов или по другим причинам не может выполнить поворот с соблюдением требований пункта 8.5 Правил, допускается отступать от них при условии обеспечения безопасности движения и если это не создаст помех другим транспортным средствам».
